代码是在DE2平台上验证过的，其顶层例化模块语句包括如下，注意其data width为1bit，这和DE4的4 bit 不同. 使用的是SD mode.

SD_CMD，SD_CLK，SD_DAT连接的都是PIO (可以使用SOPC 里面 PIO  core)

// the_SD_CLK

.out_port_from_the_SD_CLK(SD_CLK),

// the_SD_CMD

.bidir_port_to_and_from_the_SD_CMD(SD_CMD),

// the_SD_DAT

.bidir_port_to_and_from_the_SD_DAT(SD_DAT),

其余信号置常量.

//	Set SD Card to SD Mode

assign	SD_DAT3		=	1'b1;

如果移植到DE4 ，注意写保护信号的设置.

软件顶层code,使用了操作系统NIOS IDE自带的ucos II

//初始化完成

FS_FILE *myfile;

FS_FILE *myfile1;

FS_Init();

myfile = FS_FOpen("sd_data.txt","w");

myfile1 = FS_FOpen("diag.txt","w");

void task2(void* pdata)

{

int x,i=0;

//待写到SD card的数据 ptxt

for(x=0x0;x<0x100;x++)

{

//txt[x]=x;

sprintf(&ptxt[i],"%x",a[x]);//将一段格式化过的串格式化到字符数组中去

ptxt[i+1][2]=' ';

printf("%s\n",ptxt[i]);

i=i+2;

}

/* create file */

if(save==1)

{

/* write to file */

FS_FSeek(myfile,0,FS_SEEK_CUR);

x = FS_FWrite(ptxt,2,0x200,myfile);

printf("x=%d",x);

}

else {

sprintf(mybuffer,"Unable to create file %s\n","sd.txt");

//_error(mybuffer);

}

GUI_Delay(30);

}

FS_FClose(myfile);

}

if(save==2)

{for (i = 0; i <= 100; i++) {

PROGBAR_SetValue(ahProgBar, i);

GUI_Delay(5);

}

WM_HideWindow(ahProgBar);

FS_FWrite(telnetdata,1,strlen(telnetdata),myfile1);

FS_FClose(myfile1);}

//for(i=0;i<320*4;i+=4)

// IOWR_32DIRECT(0X0ff0000, i, 0x1111111);

OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 100);

}

}

备注:SD 的文件系统为uc FS 文件系统,其软件包是经过加载SD 卡读写驱动的. 见压缩包SD_FS.rar